Тренажер Forward трактора МТЗ-1221

Учебные упражнения:

1. Пуск двигателя. Последовательность действий:

- зафиксировать в нейтральном положении рычаги коробки перемены передач;

- выполнить действия по предотвращению самопроизвольного движения самоходной машины;

- запустить двигатель;

- заглушить двигатель.

Пуск двигателя. Экзамен.

2. Остановка и начало движения на подъеме.

Последовательность действий:

- запустить двигатель;

- тронуться с места и двигаться по наклонному участку;

- остановиться на наклонном участке перед линией «СТОП»;

- зафиксировать самоходную машину в неподвижном состоянии;

- начать движение с места на наклонном участке, не допуская отката назад более чем на 0,5 метров;

- остановиться на горизонтальном участке перед линией «СТОП».

После выполнения задания и остановки самоходной машины необходимо:

- поставить машину в предстартовую зону следующего упражнения;

- включить нейтральную передачу;

- поставить машину на стояночный тормоз.

Остановка и начало движения на подъеме. Экзамен.

В экзаменационном режиме необходимо выполнить остановку и трогание на подъёме, не допуская отката назад более чем на 0,5 метров.

3. Змейка. Последовательность действий:

- запустить двигатель и тронуться с места;

- двигаться по траектории «змейка», ограниченной разметочными вешками;

- остановиться на расстоянии не более 0,5 метров перед линией «СТОП»;

После выполнения задания и остановки самоходной машины необходимо:

- поставить машину в предстартовую зону;

- включить нейтральную передачу;

- поставить машину на стояночный тормоз.

Змейка. Экзамен.

В экзаменационном режиме необходимо совершить маневр в форме зигзага, не задевая вешек и не допуская выезда колёс транспортного средства за пределы разметки.

4. Разворот в ограниченном пространстве.

Последовательность действий:

- запустить двигатель и тронуться с места;

- развернуться по заданной траектории при одноразовом включении передачи заднего хода;

- остановиться перед линией «СТОП».

После выполнения задания и остановки самоходной машины необходимо:

- поставить машину в предстартовую зону;

- включить нейтральную передачу;

- поставить машину на стояночный тормоз.

Разворот в ограниченном пространстве. Экзамен.

В экзаменационном режиме необходимо выполнить разворот в ограниченном пространстве с однократным включением задней передачи, не задевая конусы и не допуская выезд колес транспортного средства за пределы разметки.

5. Постановка в бокс задним ходом. Последовательность действий:

- запустить двигатель и тронуться с места;

- заехать в бокс задним ходом;

- остановиться перед ограничительной линией;

После выполнения задания и остановки самоходной машины необходимо:

- поставить машину в предстартовую зону;

- включить нейтральную передачу;

- поставить машину на стояночный тормоз.

Постановка в бокс задним ходом. Экзамен.

В экзаменационном режиме необходимо выполнить установку транспортного средства в бокс, совершая манёвр задним ходом в ограниченном пространстве, с последующим выездом из бокса.

6. Разгон-торможение у заданной линии. Последовательность действий:

- запустить двигатель и тронуться с места;

- двигаться по прямой переключая передачи с низшей на высшую;

- плавно затормозить и остановиться на расстоянии не более 0,5 метров перед линией «СТОП»;

После выполнения задания и остановки самоходной машины необходимо:

- поставить машину в предстартовую зону;

- включить нейтральную передачу;

- поставить машину на стояночный тормоз.

Разгон-торможение у заданной линии. Экзамен.

В экзаменационном режиме необходимо выполнить разгон, переключая передачи с низшей на повышенную, и остановиться на расстоянии не более 0,5 м перед заданной линией, не задевая при этом конусы и не допуская выезд колес транспортного средства за пределы разметки.

7. Агрегатирование с прицепом. Порядок действий:

- запустить двигатель и тронуться с места;

- подъехать к прицепу задним ходом;

- произвести маневрирование самоходной машины для точного совмещения прицепного крюка с прицепным устройством прицепа;

- начать движение с прицепом;

После выполнения задания и остановки самоходной машины необходимо:

- поставить машину в предстартовую зону;

- включить нейтральную передачу;

- поставить машину на стояночный тормоз.

Агрегатирование с прицепом. Экзамен.

В экзаменационном режиме необходимо подъехать задним ходом к прицепу, произвести сцепку и продолжить движение передним ходом с прицепом, в обозначенную зону.

8. Постановка в бокс с прицепом задним ходом. Последовательность действий:

- запустить двигатель и тронуться с места;

- заехать в бокс задним ходом;

- остановиться перед ограничительной линией;

После выполнения задания и остановки самоходной машины необходимо:

- поставить машину в предстартовую зону;

- включить нейтральную передачу;

- поставить машину на стояночный тормоз.

Постановка в бокс с прицепом задним ходом. Экзамен

В экзаменационном режиме необходимо выполнить установку транспортного средства с прицепом в бокс, совершая манёвр задним ходом в ограниченном пространстве, с последующим выездом из бокса.

9. Агрегатирование с навесной машиной. Порядок действий:

- запустить двигатель и тронуться с места;

- подать трактор задним ходом к навесной машине;

- навешать навесную машину на трактор;

- перевести навесную машину в транспортное положение;

- доставить агрегат задним ходом до места стоянки;

- отсоединить навесную машину;

После выполнения задания и остановки самоходной машины необходимо:

- поставить машину в предстартовую зону;

- включить нейтральную передачу;

- поставить машину на стояночный тормоз.

Агрегатирование с навесной машиной. Экзамен.

В экзаменационном режиме необходимо подать трактор задним ходом к навесной машине, произвести сцепку и доставить агрегат задним ходом до места стоянки.

10. Экзамен на трактородроме.

В упражнении необходимо выполнить экзаменационные задания на трактородроме, перечень заданий:

- пуск двигателя;

- остановка и начало движения на подъёме;

- змейка;

- постановка в бокс задним ходом;

- разгон-торможение у заданной линии;

- разворот в ограниченном пространстве;

- агрегатирование с прицепом;

- постановка в бокс с прицепом задним ходом;

- агрегатирование с навесной машиной.

11. Движение по проселочной дороге с прицепом.

В упражнении необходимо проехать c прицепом по маршруту, проложенному по проселочной дороге.

12. Вождение в городе.

В упражнении пользователю необходимо в течении 10 минут отрабатывать вождение в транспортном потоке, по улицам города. По пути следования встречаются пешеходные переходы, транспортные кольца, перекрестки и препятствия. Соблюдайте ПДД.

13. Разбивка поля на загоны. Порядок действий:

- запустить двигатель;

- привести оборотный плуг в рабочее положение;

- обработать поверхность почвы, повернув плуг на левую или на правую сторону в зависимости от направления движения;

- совершить разворот с закрытой петлей за пределами поля, переведя плуг в транспортное положение;

- произвести разбивку поля на загоны, ориентируясь на установленные в поле вешки.

Разбивка поля на загоны. Экзамен

В экзаменационном режиме необходимо разбить поле на загоны, при помощи оборотного плуга, для дальнейшей вспашки.

14. Вспашка. Петлевой способ с чередованием загонов. Порядок действий:

- запустить двигатель;

- включить агронавигатор и установить необходимые параметры;

- приступить к обработке почвы, опираясь на линейку бокового отклонения.

Вспашка. Петлевой способ с чередованием загонов. Экзамен.

В экзаменационном режиме необходимо произвести вспашку поля петлевым способом с чередованием загонов. Вспашка проводится при помощи культиватора. Не допускайте бокового отклонения.

15. Вспашка. Беспетлевой комбинированный способ. Порядок действий:

- запустить двигатель;

- включить агронавигатор и установить необходимые параметры;

- приступить к обработке почвы, опираясь на линейку бокового отклонения.

Вспашка. Беспетлевой комбинированный способ. Экзамен.

В экзаменационном режиме необходимо произвести вспашку поля беспетлевым, комбинированным способом, с чередованием загонов. Вспашка проводится при помощи культиватора. Не допускайте бокового отклонения.

16. Вспашка поля оборотным плугом. Порядок действий:

- запустить двигатель;

- приступить к обработке почвы, не допуская отклонения от траектории обработки;

Вспашка поля оборотным плугом. Экзамен.

В экзаменационном режиме необходимо произвести вспашку поля при помощи оборотного плуга челночным способом.

17. Сбор и опрессовка травы.

В упражнении необходимо произвести сбор и опрессовку травы при помощи пресс-подборщика.

Сбор зерна в полуприцеп с помощью комбайна и трактора.

В упражнении необходимо произвести сбор зерна в полуприцеп. Двигайтесь параллельно комбайну, соблюдая необходимый скоростной режим, следите за расположением транспортёра.